SIH TONDO ST Extra - sistema con camicia e pannello

Sistema camino marcato CE denominato SIH Tondo EXTRA in elementi di sezione circolare in refrattario, rivestito da camicia esterna speciale in cls alleggerito vibro compresso, isolato con pannello in lana di roccia e barriera al vapore in alluminio; studiato per ogni impianto di tipo civile o industriale e per ogni combustibile, per funzionamento sia a secco (D) che in condensazione (W).

• Gamma diametri da 120 mm. a 350 mm (dn superiori a richiesta).

• Parete interna, in refrattario ad elevato contenuto di allumina, certificata secondo UNI EN 1457 – A1N1.

• Camicia esterna h=330 mm. in cls alleggerito e vibrocompresso con canali di retroventilazione.

• Elementi speciali quali allacciamenti realizzati in unico pezzo da stampo.

• Elementi rettilinei alti 330 mm.

• Totale assenza del ponte termico interno/esterno.

• Isolamento termico realizzato mediante pannello, avente spessore di 30 mm., in lana di roccia ad alta densità e “fibre orientate”, dotato di rivestimento con foglio di alluminio traspirante avente funzione di barriera al vapore.

• Garanzia di durata alla corrosione 30 anni.

Il sistema camino è conforme alle norme europee nelle seguenti condizioni:

UNI EN 13063-1 T400 N1 D 3 G50 solo a secco

UNI EN 13063-2 T400 N1 W 2 O50 condensazione e secco (senza sigillante siliconico)

UNI EN 13063-2 T200 N1 W 2 O00 condensazione e secco

UNI EN 1457 A1N1 solo a secco

Caratteristiche

Funzionamento In Depressione (N1) - a secco (D) e a umido (W)

Combustibili Gas Naturale - GPL - Metano - Gasolio - Cherosene (a secco) - Legna - Torba - Carbone

Apparecchi Tutte le tipologie di generatori (tipo B e C) - Stufe - Caminetti aperti - Caminetti chiusi - Stufe

Temperatura Fino a 400° G 50

Parete interna:  Refrattario

Parete Esterna:  Camicia esterna in cls alleggerito e vibrocompresso

Isolamento:  Pannello in lana di roccia

SIH TONDO ST PLUS - sistema con camicia

Sistema camino marcato CE denominato SIH Tondo PLUS in elementi di sezione circolare in refrattario, rivestito da camicia esterna speciale in cls alleggerito vibro compresso, studiato per ogni impianto di tipo civile o industriale e per ogni combustibile, per funzionamento sia a secco (D) che in condensazione (W).

• Gamma diametri da 120 mm. a 350 mm (dn superiori a richiesta).

• Parete interna, in refrattario ad elevato contenuto di allumina, certificata secondo UNI EN 1457 – A1N1.

• Camicia esterna h=330 mm. in cls alleggerito e vibrocompresso con canali di retroventilazione.

• Elementi speciali quali allacciamenti realizzati in unico pezzo da stampo.

• Elementi rettilinei alti 330 mm.

• Gli elementi interni sono distanziati e centrati rispetto alla camicia esterna da centratori metallici.

• Isolamento termico realizzato mediante intercapedine d’aria tra la camicia e il condotto interno.

• Garanzia di durata alla corrosione 30 anni.

Il sistema camino è conforme alle norme europee nelle seguenti condizioni:

UNI EN 13063-1 T400 N1 D 3 G100 solo a secco

UNI EN 13063-2 T200 N1 W 2 O00 condensazione e secco

UNI EN 1457 A1N1 solo a secco

Caratteristiche

Funzionamento In Depressione (N1) - a secco (D) e a umido (W)

Combustibili Gas Naturale - GPL - Metano - Gasolio - Cherosene - Legna - Torba - Carbone

Apparecchi Tutte le tipologie di generatori (tipo B e C) - Stufe - Caminetti aperti - Caminetti chiusi - Stufe

Temperatura Fino a 400° G 100

Parete interna Refrattario

Parete Esterna Camicia esterna in cls alleggerito e vibrocompresso

Isolamento Aria

SIH TONDO BT Extra

sistema con camicia, pannello e condotto di areazione

Sistema camino marcato CE denominato SIH Tondo BT EXTRA in elementi di sezione circolare in refrattario, rivestito da camicia esterna speciale in cls alleggerito vibro compresso, dotata di condotto per l’adduzione dell’aria comburente per l’apparecchio isolato con pannello in lana di roccia e barriera al vapore in alluminio; studiato per ogni impianto di tipo civile o industriale e per ogni combustibile.

• Gamma diametri da 140 mm. a 250 mm

• Parete interna, in refrattario ad elevato contenuto di allumina, certificata secondo UNI EN 1457 – A1N1.

• Camicia esterna h=330 mm. in cls alleggerito e vibrocompresso con canali di retroventilazione e condotto di areazione.

• Elementi speciali quali allacciamenti realizzati in unico pezzo da stampo.

• Elementi rettilinei alti 330 mm.

• Totale assenza del ponte termico interno/esterno.

• Isolamento termico realizzato mediante pannello, avente spessore di 30 mm., in lana di roccia ad alta densità e “fibre orientate”, dotato di rivestimento con foglio di alluminio traspirante avente funzione di barriera al vapore.

• Garanzia di durata alla corrosione 30 anni.

Il sistema camino è conforme alle norme europee nelle seguenti condizioni:

UNI EN 13063-1 T400 N1 D 3 G100 solo a secco

UNI EN 1457 A1N1 solo a secco

UNI EN 13063-2 T200 N1 W 1 O00 a secco e condensazione

UNI EN 13063-3 T400 N1 D 3 G100 solo a secco

UNI EN 13063-3 T200 N1 W 2 O00 a secco e condensazione

Caratteristiche

Funzionamento In Depressione (N1) - a secco (D)

Combustibili Gas Naturale - GPL - Metano - Gasolio - Cherosene (a secco) - Legna - Torba - Carbone

Apparecchi Tutte le tipologie di generatori (tipo B e C) - Stufe - Caminetti aperti - Caminetti chiusi

Temperatura Fino a 400° G 100

Parete interna Refrattario

Parete Esterna Camicia esterna in cls alleggerito e vibrocompresso

Isolamento Pannello in lana di roccia

SIH TONDO BT Plus

sistema con camicia e condotto di areazione

Sistema camino marcato CE denominato SIH Tondo PLUS in elementi di sezione circolare in refrattario, rivestito da camicia esterna speciale in cls alleggerito vibro compresso, studiato per ogni impianto di tipo civile o industriale.

• Gamma diametri da 140 mm. a 250 mm

• Parete interna, in refrattario ad elevato contenuto di allumina, certificata secondo EN 1457 – A1N1.

• Camicia esterna h=330 mm. in cls alleggerito e vibrocompresso con canali di retroventilazione e condotto di areazione.

• Elementi speciali quali allacciamenti realizzati in unico pezzo da stampo.

• Elementi rettilinei alti 330 mm.

• Gli elementi interni sono distanziati e centrati rispetto alla camicia esterna da centratori metallici.

• Isolamento termico realizzato mediante intercapedine d’aria tra la camicia e il condotto interno.

• Garanzia di durata alla corrosione 30 anni.

Il sistema camino è conforme alle norme europee nelle seguenti condizioni:

UNI EN 13063-1 T400 N1 D 3 G100 solo a secco

UNI EN 1457 A1N1 solo a secco

UNI EN 13063-2 T200 N1 W 1 O00 a secco e condensazione

UNI EN 13063-3 T400 N1 D 3 G100 solo a secco

UNI EN 13063-3 T200 N1 W 2 O00 a secco e condensazione

Caratteristiche

Funzionamento In Depressione (N1) - a secco (D) e a umido (W)

Combustibili Gas Naturale - GPL - Metano a umido

Apparecchi Tutte le tipologie di generatori (tipo B e C)

Temperatura Fino a 200° in umido con funzionamento in continuo

Parete interna Refrattario

Parete Esterna Camicia esterna in cls alleggerito e vibrocompresso

Isolamento Aria